목적

ZP-200D 1개로 B Air 공급 시 부족했던 공기공급유량을 보충하기 위함

방법

- 인버터 M100 모터 출력 단자(U V W)에 ZP-200D 2개 병렬 연결 후 U, W 상에 연결

- 인버터 M100에 교류전원공급(R S T 접지단자)

- 터미널보드를 통해 인버터 M100에 아날로그 입력 인가 – V1, CM 연결

- ZP-200D 2개 출구부분에 실리콘 튜브 직결하여 Y자 배관에 연결

- 후단에 시아르고 유량계 연결

- 매뉴얼 5.1.4를 참조하여 단자대에 인가되는 최대 및 최소전압, 이에 대응되는 주파수 범위 설정

예상결과

Y자 배관에서 유량 압력이 다소 걸리지만 ZP-200D 1개로 공급했던 부족한 공기유량은 보완이 가능할 것으로 예상됨

사용부품

- ZP-200D 2EA

- 인버터 M100 1EA

- 터미널보드 연장선

- 3/4” 실리콘튜브

- 각종 호스니플 및 피팅류